ICS

备案号：

DB/TXXX－2022

四川省（广元市）地方标准

DBXXXX

# 中华蜜蜂标准化蜂场及种蜂场建设规范

Technical Specification for Standard Apiary Construction and Breeding Farm of Chinese Honeybee

# 20XX-XX-XX发布                   20XX—XX-XX实施

四川省广元市市场监督管理局发布

目 次

前 言	II

1 范 围	1

2 规范引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设要求	1

5 场区建设布局	2

6 设施设备	2

7 卫生防疫	3

8 蜂场管理	3

附录A生产记录表	4

前   言

本标准按照GB/T1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

本标准由广元市农业农村局提出并归口。

本标起草单位：广元市畜牧种业管理站、广元市农业科学研究院、广元市蜂产业发展协会、广元市农产品质量安全中心。

本标准起草人：廖春华、唐友海、赵方媛、黄钦柯、牛琼、陈大树、蒲军华、王生明、梁栋、徐颖、杨勇。

本标准为首次发布。

中华蜜蜂标准化蜂场及种蜂场建设规范

- 1 范围

本标准规定了中华蜜蜂（以下简称中蜂）标准化蜂场及种蜂场建设的术语和定义、建设要求、场区建设布局、设施设备、卫生防疫、蜂场管理等。

本标准适用于广元市内的新建、改(扩)建中蜂标准化蜂场及种蜂场建设。

- 2 规范引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

NY 5027  无公害食品 畜禽饮用水水质

《中华人民共和国动物防疫法》

《四川省种畜禽生产经营许可证审核发放办法》

- 3 术语和定义

下列术语和定义实用于本标准

- 3.1 中蜂 Chinese honeybee(Apis cerana cerana)

中华蜜蜂，简称中蜂，俗称土蜂，是原产于我国本土的优良蜂种，是东方蜜蜂的指定亚种。

- 3.2 中蜂种蜂场 Chinese Bee Scabbard Field

从事中蜂品种（品系）培育、选育、扩繁、提纯复壮和生产经营的蜂场。

- 3.3 中蜂标准化蜂场 Standardized bee field For Chinese Bees

从事成熟蜂蜜（巢蜜）或蜂花粉生产的的规模化中蜂养殖场。

- 3.4 隔离交尾区 isolation mating zone

供处女王婚飞与种用雄蜂交尾的区域。

4 建设要求

- 4.1 品种及规模要求

4.1.1 中蜂标准化蜂场：品种应选择广元本地优良蜂种,中蜂基础群50群以上的规模化蜂场。

4.1.2 中蜂种蜂场：品种应选择广元本地优良蜂种,核心种群达到60群以上。

4.2 人员要求

4.2.1 中蜂标准化蜂场：蜂场至少1人接受过养蜂专业培训，养蜂人员应持有健康证。4.2.2 中蜂种蜂场：专业技术人员不低于2人，其中至少1人熟悉本专业并具有中专以上学历或中级以上技术职称。

- 4.3 场地要求

4.3.1 选择在政府规划的适宜养殖区域，土地使用应符合畜禽规模养殖用地规划及相关法律法规要求。蜂场远离噪音，远离城镇居民区和主要交通干线1km以上。

4.3.2 场址应选择地势高燥开阔、背风向阳、排水良好、小气候适宜、交通便利的场所，无山洪或径流冲刷，蜜蜂飞行方向无遮挡物。

4.3.3 场址应距离大型水库、江、河、湖泊等大面积水域200m以上。

- 4.4 环境要求

4.4.1 蜂场周围半径12km内无同物种的其它蜜蜂蜂群。

4.4.2 附近3km范围内无蜂蜜加工厂、以蜜糖为生产原料的食品厂、化工厂、农药厂及经常喷洒农药的菜地、果园。

4.4.3 蜂场周围空气质量符合GB 3095中环境空气质量功能区二类区要求。

4.4.4 蜂场附近有便于蜜蜂采集的良好水源；若周边水源达不到要求，应在蜂巢内（外）放置合适的饮水装置，水质符合NY 5027的规定。

- 4.5 蜜粉源植物要求

距离蜂场3km范围内，至少有两种以上主要蜜源植物和多种花期相互交错的辅助蜜粉源植物，且无有毒蜜粉源植物及受污染的蜜粉源植物。

- 5 场区建设布局

- 5.1 中蜂标准化蜂场建设

5.1.1 标准化蜂场建设按放蜂区、工作区、生活区三个功能区布置。

5.1.2 放蜂区可设置多个放蜂点，每个点50群为宜，每个点间距1.5-3km，蜂场应设置警示标志。

5.1.3 工作区应设置蜂产品、蜂机具、蜂药和饲料等存放室。

5.1.4 生活区包括工作人员的生活设施、办公设施等。

- 5.2 中蜂种蜂场建设

5.2.1 种蜂场建设应按办公生活区、生产区、隔离交尾区三个功能区分区布置，场内道路宜为硬化路面，与外界应有专门道路相连通。

5.2.2 办公生活区建设工作人员的生活设施、办公设施、生产辅助设施（饲料库、车库等）等，建筑物建在繁育区下风口区域，不能建在蜜蜂飞行线路上。

5.2.3 生产区建设饲养场、形态测定室、蜂具消毒室和有关辅助设施等，有条件的可以配套人工授精室。

5.2.4 隔离交尾区建在饲养场0.5km外，半径12km范围内没有饲养其他品种的蜜蜂。

- 6 设施设备

6.1中蜂标准化蜂场

6.1.1 蜂箱应选用规格一致的活框饲养蜂箱,并配有独立支架，蜂箱需有编号。

6.1.2 蜂箱上宜采用无毒、环保的反光膜或石棉瓦遮阴，有条件地方宜搭建遮阳防雨棚，建议尺寸：高1.8-2米，宽2.5米-3米，长度根据地形而定，雨棚间距：平地6米以上，坡地4米以上。

6.1.3 蜂箱、饲喂器、移虫针、摇蜜机、割蜜刀等应选用无毒、无味材料制成。巢础要求使用纯中蜂蜂蜡巢础,巢房的六角形准确,规格大小整齐一致。

6.1.4 有条件地方应配套具有警报、远程监控等功能的监控设备。

- 6.2中蜂种蜂场

6.2.1 蜂箱应选用规格一致的活框饲养蜂箱,并配备相应数量的交尾箱，交尾箱上需配有标志图案并有编号。

6.2.2 蜂箱上宜采用无毒、环保的反光膜或石棉瓦遮阴，有条件地方可搭建遮阳防雨棚。

6.2.3 形态测定室主要仪器设备包括体式显微镜、灭菌锅、无菌操作台、形态测定仪等。人工授精室主要仪器设备包括精子检测显微镜、人工授精仪、微量移液器、液氮罐、高压二氧化碳钢瓶等。

6.2.4 蜂箱、饲喂器、移虫针、摇蜜机、割蜜刀等应选用无毒、无味材料制成。巢础要求使用纯中蜂蜂蜡巢础,巢房的六角形准确,规格大小整齐一致。

6.2.5 有条件地方应配套具有警报、远程监控等功能的监控设备。

- 7 卫生防疫

7.1 应保持蜂场清洁卫生,及时清理蜂尸、杂物,将清扫物深埋或焚烧,并在蜂场地面撒生石灰消毒。

7.2 蜂箱、蜂具应定期进行消毒,及时淘汰霉变被巢虫蛙咬和传染病发生后的巢脾，不用被蜜蜂病原体污染、发酵的蜂蜜、变质的糖浆、霉变的花粉或花粉代用品喂蜂。

- 8 蜂场管理

- 8.1 中蜂标准化蜂场

8.1.1 有生产管理、防疫消毒、投入品管理、病敌害防控等制度，并上墙。

8.1.2 有完整的档案记录，包括蜂群引种、蜂群繁育、日常检查、蜂蜜生产、饲料投入、蜂药使用、卫生消毒、转地放蜂、蜂产品销售等生产记录，可对照附录A生产记录表相对应内容进行填写，档案保存期限2年以上。

- 8.2 中蜂种蜂场

8.2.1 有生产管理、防疫消毒、投入品管理、人员管理等各项制度，并上墙。

8.2.2 有科学的种蜂王选育方案和清楚的种源来源。

8.2.3 有完整的档案记录，包括日常检查、蜂王培育、蜂王生产性能测定、饲料投入、蜂药使用、卫生消毒、蜂王销售记录等，可对照附录A生产记录表相对应内容进行填写，档案记录应该长期保存，以备查。

附录A生产记录表

表A.1 蜂群引种记录表

| 引种日期 | 引种类型 | 引种数量（群） | 引种地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：引种类型指引入的蜂群、蜂王或王台。

表A.2 蜂群繁育记录表

| 开繁日期 | 开繁蜂群（群） | 育王方式 | 育王数量 | 分群后数量（群） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：育王方式指人工移虫育王或自然育王。

表A.3 蜂群日常检查记录表

时间：     年       月       日                 蜂群编号：

| 天 气 |  | 温 度 |  | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂群基本情况（蜂量、产卵、储蜜量等情况） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表A.4 蜂蜜生产记录表

| 日期 | 放蜂地点 | 蜂群（群） | 取蜜量（Kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.5 饲料投入记录表

| 日期 | 饲料品种 | 饲料来源 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：饲料品种指蜂蜜、花粉、白糖等；饲料来源指自产、购买。

表A.6 蜂药使用记录表

| 日期 | 药品名称 | 用药剂量 | 用药蜂群（群） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.7 卫生消毒记录表

| 日期 | 消毒对象 | 消毒方式 | 消毒用品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：消毒对象指蜂机具、蜂场环境等；消毒方式指喷洒、熏蒸、浸泡、烘烤等；消毒用品指生石灰、消毒液、火焰等。

表A.8 转地放蜂记录表

| 日期 | 放蜂地点 | 蜂群数量（群） | 主要蜜源植物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.9 产品销售记录表

| 日期 | 产品名称 | 销售数量（千克、个） | 销售金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：产品名称指蜂蜜、蜂蜡、蜂王、蜂群、花粉等。

表A.10 蜂王培育记录表

| 日 期 | 蜂 种 | 育王方式 | 育王数量（个） | 成功率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：育王方式指人工移虫育王或者免移虫育王。

表A.11 蜂王生产性能测定记录表

| 测定指标 | 蜂群编号 |  |  |  |  |  | 平均数±标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |  |
| 初生重（mg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 体色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体长(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜂王日均有效产卵数（粒） |  |  |  |  |  |  |  |
| 维持最大群势（标准箱框数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 产蜜量（Kg） |  |  |  |  |  |  |  |